Дипломна работа

ЗАДАНИЕ

Съдържание

- Увод

- Използвани ресурси

  - Периферни устройства

    - Arduino Uno

    - NodeMCU – ESP8266 Wi-Fi

    - Android Device

    - LED

    - LDR

  - Интегрирани среди за разработка

    - Arduino IDE

    - Lua firmware for ESP8266 Wi – Fi

    - Android Studio

- Планиране и провеждане на експериментите

Глава Първа

Увод

Глава Втора

Използвани ресурси

2.1 Периферни устройства

Arduino Uno

Ардуино Uno е микроконтролерна развойна платка изградена с ATmega328. Има 14 цифрови входно-изходни (I/O) порта, 6 аналогови входа, 16 MHz кварцов резонатор, четири светодиода (един потребителски, свързан на 13-ти цифров I/O порт и три, които индикират работата на платката: ON, Tx и Rx), USB конектор, захранващ куплунг, бутон за рестартиране и ICSP конектор. Шест от цифровите I/O портове могат да се използват като PWM (ШИМ) изходи. Свързването с компютър се осъществява чрез USB кабел USB A - USB B.

Uno може да се захранва през USB порт на компютър или от външен източник, като превключването между различните начини за захранване е автоматично. Външният източник на захранване може да е DC адаптер 7-12V или батерия.

В Uno микроконтролера Atmega8U2, програмиран като USB-to-Serial TTL адаптер, служещ за USB връзката, е сменен с Atmega16U2. След пина Aref са добавени два допълнителни извода за сигналите SDA и SCL на I2C интерфейса. Бутонът за рестартиране е преместен до USB конектора, а след пина reset има нов порт IOREF.

# NodeMCU - ESP8266 Wi-Fi

NodeMCU е изграден с ESP8266 базиран WiFi модул ESP-12E. Има 10 GPIO порта, 4MB Flash, два бутона, micro USB конектор и вградена PCB антена. GPIO портовете могат да се използват и като PWM, 1-Wire и I2C.

Платката е с размери 48mm x 25mm, с 4 монтажни отвора и разстояние между изводите 2,54mm - съвместима с Breadboard. Захранва се с напрежение от USB 5V или от външен захранващ източник 5V - 12V, свързан на пина Vin – батерия, DC адаптер. Работното напрежение на GPIO портовете е 3.3V, при връзка с устройства и микроконтролери работещи на 5V, е необходимо да се използва конвертор на логически нива.

Модулът е зареден и работи с NodeMCU Lua фърмуер, програмира се по сериен интерфейс с помощта на интегрирания USB-сериен порт конвертор CP2102. Намира приложение при експериментиране и изграждане на Internet of Things (IoT) проекти и прототипи.

NodeMCU позволява да се програмира и с Ардуино IDE, подобно на Ардуино платка. За целта е необходимо в Arduino IDE в меню File -> Preference -> Additional Boards Manager URLs да се добави следния линк "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json", след това от менюто Tools -> Board -> Boards Manager... да се инсталира esp8266 Comunity. След инсталацията в менюто Boards би трябвало да се появят esp8266 модули, където е необходимо да се избере NodeMCU 1.0 (ESP-12Е) и съответния COM порт на USB-сериен порт конвертора.

Android Device

За изготвянето на дипломната работа е използван телефон – SAMSUNG S9+. Андроид приложението се поддържа на всяко едно устройство, което има минималено API ниво 21 Android 5.0 (LOLLIPOP).

LED

Светодиодът или светоизлъчващият диод (LED) е полупроводников диод, който се състои от p-n преход, който излъчва некохерентна светлина в тесен спектър, когато през него протича електрически ток в права посока. Обикновено светодиодът съдържа един или няколко излъчващи светлина кристали, разположени в един корпус с леща, която формира светлинния поток.

LDR

Фоторезистор (LDR) е полупроводников електронен елемент – резистор, чието съпротивление е в обратнопропорционална зависимост от падащия върху него светлинен поток.

2.2 Интегрирани среди за разработка

Arduino IDE

Интегрираната среда за разработка на „Ардуино“ е мултиплатформено приложение, написано на програмния език Java и произлиза от езика за програмиране „Processing“ и проекта „Wiring“. Конструирана е така, че да улесни програмирането от хора, които не са запознати с писането на софтуер и също така е способен да компилира и да качва програми към устройството с един клик.

Програма, написана за Ардуино, се нарича „скеч“ и е написана на програмните езици C и C++. Средата за разработка „Ардуино“ идва със софтуерна библиотека „Wiring“ , което улеснява много входни/изходни операции.

За да направят циклично изпълняваща се програма, потребителите трябва да дефинират само две функции,:

- Setup() - Функция, която се изпълнява веднъж в началото на програмата и може да инициализира настройки;

- Loop() - Функция, която не спира да се извиква докато Ардуино не се изключи.

Изходният код за интегрираната среда за разработка (IDE) е достъпен и издаден под GNU General Public License, версия 2.

Lua firmware for ESP8266 Wi – Fi

NodeMCU е фърмуер, базиран на Lua с отворен код за ESP8266 WiFi SOC от Espressif и използва модул SPIFFS, базиран на модул. NodeMCU е реализиран в C и е наслоен на Espressif NON-OS SDK. Първоначално фърмуерът е разработен като придружаващ проект на популярните модули за разработка на NodeMCU, базирани на ESP8266, но проектът вече се поддържа от общността и фърмуерът вече може да се изпълнява на всеки модул на ESP.

Android Studio

Android Studio е официалната интегрирана среда за разработка (IDE) за операционната система Android на Google, изградена на базата на IntelliJ IDEA на JetBrains и разработена специално за Android разработка. Той е достъпен за изтегляне на Windows, MacOS и Linux базирани операционни системи. Той е заместител на инструментите за разработка на Android на Eclipse (ADT) като основна среда за разработка на приложения за Android.

Използвана литература

    - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE

2.2.2  https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware